Laboratorio di

Linguaggio Assembly

Architettura Intel 8086

Percorso didattico su più sessioni

Ambiente: DOSBox + MASM / NASM

Livello: Principianti assoluti

# Indice del Corso

Il laboratorio è organizzato in 5 sessioni progressive, ciascuna della durata di circa 2 ore.

| Sessione | Argomento | Ore previste |
| --- | --- | --- |
| 1 | Architettura 8086 – Registri e struttura della memoria | 2h |
| 2 | Ambiente DOSBox e primo programma Assembly | 2h |
| 3 | Operazioni aritmetiche e logiche, flag di stato | 2h |
| 4 | Controllo del flusso: salti, cicli e procedure | 2h |
| 5 | Interrupt DOS, I/O e progetto finale | 2h |

📌 Come usare questo documento Ogni sessione è autoconsistente e include: spiegazione teorica, codice di esempio commentato, esercizi guidati ed esercizi autonomi. Gli studenti sono incoraggiati a sperimentare modificando il codice proposto.

# Sessione 1 – Architettura 8086: Registri e Memoria

Durata stimata: 2 ore  |  Prerequisiti: nessuno

## 1.1  Obiettivi della sessione

- Comprendere il modello di programmazione dell'Intel 8086

- Conoscere i registri general-purpose, di segmento e di flag

- Capire il modello di memoria segmentato

- Calcolare gli indirizzi fisici a partire da segmento:offset

## 1.2  Cenni storici

L'Intel 8086 fu introdotto nel 1978 ed è il capostipite dell'architettura x86, ancora oggi alla base di tutti i processori Intel e AMD. È un processore a 16 bit con bus dati a 16 bit e bus indirizzi a 20 bit, capace di indirizzare fino a 1 MB di memoria RAM. Comprenderlo è fondamentale per capire come funziona il livello più basso dei computer moderni.

## 1.3  I Registri

I registri sono piccole celle di memoria all'interno del processore, estremamente veloci. L'8086 dispone di 14 registri a 16 bit suddivisi in quattro categorie.

### Registri General-Purpose (GPR)

| Registro | High (8 bit) | Low (8 bit) | Utilizzo tipico |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | AH | AL | Accumulatore – operazioni aritmetiche e I/O |
| BX | BH | BL | Base – indirizzamento indiretto |
| CX | CH | CL | Contatore – cicli e operazioni su stringhe |
| DX | DH | DL | Dati – I/O e prodotti a 32 bit con AX |

### Registri di Segmento

| Registro | Funzione |
| --- | --- |
| CS | Code Segment – punta al segmento contenente il codice eseguibile |
| DS | Data Segment – punta al segmento dei dati |
| SS | Stack Segment – punta al segmento dello stack |
| ES | Extra Segment – segmento extra, usato nelle operazioni su stringhe |

### Registri di Puntatore e Indice

| Registro | Funzione |
| --- | --- |
| SP | Stack Pointer – punta alla cima dello stack |
| BP | Base Pointer – indirizzamento dello stack frame |
| SI | Source Index – indice sorgente nelle operazioni su stringhe |
| DI | Destination Index – indice destinazione nelle operazioni su stringhe |
| IP | Instruction Pointer – punta alla prossima istruzione da eseguire |

### Registro FLAGS

Il registro FLAGS (16 bit) contiene bit individuali che descrivono il risultato delle operazioni. I principali flag sono:

| Bit | Nome | Significato |
| --- | --- | --- |
| 0 | CF – Carry | Riporto nell'ultima operazione aritmetica |
| 6 | ZF – Zero | Il risultato dell'ultima operazione è zero |
| 7 | SF – Sign | Il risultato è negativo (bit più significativo = 1) |
| 11 | OF – Overflow | Overflow in operazioni con segno |

## 1.4  Modello di Memoria Segmentato

L'8086 usa un modello di memoria segmentato: la memoria è divisa in segmenti da 64 KB ciascuno. L'indirizzo fisico a 20 bit si calcola con la formula:

Indirizzo Fisico = (Registro di Segmento × 16) + Offset Esempio: DS = 1000h, BX = 0200h Indirizzo fisico = 1000h × 10h + 0200h = 10000h + 0200h = 10200h

💡 Perché moltiplicare per 16? Il registro di segmento viene shiftato a sinistra di 4 bit (= moltiplicato per 16 = moltiplicato per 10 in esadecimale). Questo permette a un registro a 16 bit di contribuire agli indirizzi a 20 bit.

## 1.5  Esercizi Sessione 1

### Esercizio 1A – Calcolo indirizzi (carta e penna)

Calcola l'indirizzo fisico per ciascuna delle seguenti coppie segmento:offset:

- DS = 2000h, SI = 0050h

- CS = 1500h, IP = 0300h

- SS = 3000h, SP = 0FFEh

### Esercizio 1B – Riflessione

Quanti indirizzi fisici distinti possono essere generati con un bus indirizzi da 20 bit? Qual è la dimensione massima della RAM indirizzabile?

✅ Risposte Esercizio 1A 1A: 20050h ¦ 1B: 15300h ¦ 1C: 30FFEh 1B: 2^20 = 1.048.576 indirizzi → 1 MB di RAM massima

# Sessione 2 – Ambiente DOSBox e Primo Programma

Durata stimata: 2 ore  |  Prerequisiti: Sessione 1

## 2.1  Obiettivi della sessione

- Installare e configurare DOSBox

- Conoscere i comandi DOS essenziali

- Scrivere, assemblare e linkare il primo programma .asm

- Usare DEBUG per ispezionare registri e memoria

## 2.2  Configurazione dell'Ambiente

### Installazione DOSBox

- Scaricare DOSBox da https://www.dosbox.com

- Installarlo con le impostazioni predefinite

- Creare la cartella C:\ASM8086 sul PC host

- Aprire DOSBox e montare la cartella:

mount C C:\ASM8086 C:

### Installazione MASM (Microsoft Macro Assembler)

Copiare i file MASM.EXE e LINK.EXE nella cartella C:\ASM8086. Questi strumenti trasformano il codice Assembly testuale in un file eseguibile .EXE.

| Strumento | Funzione |
| --- | --- |
| MASM.EXE | Assemblatore: converte il file .ASM in un file oggetto .OBJ |
| LINK.EXE | Linker: converte il file .OBJ in un eseguibile .EXE |
| DEBUG.EXE | Debugger integrato in DOS per ispezionare registri e memoria |

## 2.3  Comandi DOS Essenziali

| Comando | Funzione |
| --- | --- |
| DIR | Elenca i file nella directory corrente |
| CD nomecartella | Entra nella cartella specificata |
| CD .. | Torna alla cartella superiore |
| COPY file1 file2 | Copia un file |
| TYPE nomefile | Mostra il contenuto di un file testo |
| CLS | Pulisce lo schermo |

## 2.4  Struttura di un Programma .COM e .EXE

Esistono due formati eseguibili in DOS: .COM (semplice, tutto in 64 KB) ed .EXE (più strutturato, con segmenti separati). In questo laboratorio utilizziamo il formato .EXE con MASM.

La struttura base di un programma .EXE è la seguente:

; Struttura base di un programma .EXE per MASM DOSSEG ; Ordinamento standard dei segmenti .MODEL SMALL ; Modello di memoria: codice+dati < 64KB ciascuno .STACK 100h ; Riserva 256 byte per lo stack .DATA ; Sezione dati ; qui si dichiarano variabili e stringhe .CODE ; Sezione codice MAIN PROC ; Inizio della procedura principale MOV AX, @DATA ; Inizializza DS con l'indirizzo del segmento dati MOV DS, AX ; --- IL TUO CODICE VA QUI --- MOV AX, 4C00h ; Funzione DOS: termina il programma INT 21h ; Chiama il sistema operativo MAIN ENDP END MAIN ; Fine del programma, entry point = MAIN

## 2.5  Primo Programma: Hello World

Il programma seguente stampa 'Hello, World!' sullo schermo usando l'interrupt DOS 21h con la funzione 09h.

; hello.asm – Stampa 'Hello, World!' usando interrupt DOS DOSSEG .MODEL SMALL .STACK 100h .DATA msg DB 'Hello, World!', 13, 10, '$' ; DB = Define Byte ; 13 = CR (carriage return) 10 = LF (line feed) '$' = terminatore stringa DOS .CODE MAIN PROC MOV AX, @DATA MOV DS, AX MOV DX, OFFSET msg ; DX punta all'inizio della stringa MOV AH, 09h ; Funzione 09h = stampa stringa terminata da '$' INT 21h ; Chiama DOS MOV AX, 4C00h INT 21h MAIN ENDP END MAIN

### Procedura di compilazione e lancio

- Scrivere il codice con un editor di testo e salvarlo come HELLO.ASM nella cartella C:\ASM8086

- In DOSBox, compilare con MASM:

MASM HELLO.ASM;

- Linkare per creare l'eseguibile:

LINK HELLO.OBJ;

- Eseguire il programma:

HELLO

## 2.6  Usare DEBUG

DEBUG è uno strumento DOS che permette di eseguire il programma un'istruzione alla volta e di vedere i valori dei registri. I comandi principali sono:

| Comando | Effetto |
| --- | --- |
| R | Mostra tutti i registri |
| T | Esegue una singola istruzione (trace) |
| P | Esegue un'istruzione, saltando le procedure (proceed) |
| G indirizzo | Esegue fino all'indirizzo specificato |
| D DS:0000 | Visualizza la memoria a partire dall'offset 0000 del DS |
| Q | Esce da DEBUG |

## 2.7  Esercizi Sessione 2

### Esercizio 2A – Modifica del messaggio

Modifica HELLO.ASM per stampare il tuo nome invece di 'Hello, World!'. Ricompila ed esegui.

### Esercizio 2B – Debug del programma

Carica HELLO.EXE in DEBUG e usa T per eseguire il programma un'istruzione alla volta. Annota il valore di AX, DX e DS dopo ciascuna istruzione.

### Esercizio 2C – Stampa multipla

Dichiara due stringhe diverse nel segmento .DATA e stampa entrambe una dopo l'altra.

⚠️ Errori comuni 1. Dimenticare il '$' a fine stringa causa output spazzatura. 2. Non inizializzare DS prima di usarlo causa crash. 3. Usare INT 21h senza impostare AH causa comportamento imprevedibile.

# Sessione 3 – Operazioni Aritmetiche, Logiche e Flag

Durata stimata: 2 ore  |  Prerequisiti: Sessioni 1-2

## 3.1  Obiettivi della sessione

- Padroneggiare le istruzioni MOV, ADD, SUB, MUL, DIV

- Comprendere le operazioni logiche AND, OR, XOR, NOT

- Capire come le istruzioni influenzano il registro FLAGS

- Usare CMP per confrontare valori

## 3.2  Istruzione MOV – Il fondamento dell'Assembly

MOV copia un valore da una sorgente a una destinazione. La sintassi è:  MOV destinazione, sorgente

; Modalità di indirizzamento di MOV MOV AX, 1234h ; Registro ← Immediato (valore costante) MOV BX, AX ; Registro ← Registro MOV AX, [BX] ; Registro ← Memoria (indirizzamento indiretto) MOV [BX], CX ; Memoria ← Registro MOV AL, BH ; Registro 8 bit ← Registro 8 bit (devono avere la stessa dimensione!) ; ERRORI - queste istruzioni NON sono valide: ; MOV AX, BL ; dimensioni diverse (16 bit e 8 bit) ; MOV [BX], [SI] ; memoria a memoria NON permessa ; MOV CS, AX ; non si può scrivere direttamente su CS

## 3.3  Operazioni Aritmetiche

; ADD – addizione MOV AX, 0005h ; AX = 5 MOV BX, 0003h ; BX = 3 ADD AX, BX ; AX = AX + BX = 8 → ZF=0, CF=0, SF=0 ; SUB – sottrazione MOV AX, 0005h SUB AX, 0005h ; AX = 0 → ZF=1 (risultato zero!) ; INC e DEC – incremento e decremento di 1 INC AX ; AX = AX + 1 DEC BX ; BX = BX - 1 ; MUL – moltiplicazione senza segno (8 bit) MOV AL, 06h ; AL = 6 MOV BL, 07h ; BL = 7 MUL BL ; AX = AL × BL = 42 = 002Ah ; DIV – divisione senza segno (16/8 bit) MOV AX, 001Eh ; AX = 30 MOV BL, 05h ; BL = 5 DIV BL ; AL = quoziente (6), AH = resto (0)

## 3.4  Operazioni Logiche

; AND – mette a 0 i bit specificati (mascheratura) MOV AX, 1111111100001111b ; AX = 0xFF0F AND AX, 0000000011111111b ; AX = 0x000F (azzerati i bit alti) ; OR – mette a 1 i bit specificati MOV AX, 0000000000000000b OR AX, 0000000000001111b ; AX = 0x000F (impostati i 4 bit bassi) ; XOR – inverte i bit specificati / azzera rapidamente un registro XOR AX, AX ; AX = 0 (modo veloce per azzerare AX) XOR AL, AL ; AL = 0 ; NOT – inverte tutti i bit MOV AX, 0000FFFFh NOT AX ; AX = FFFF0000h ; TEST – come AND ma senza modificare i registri (imposta solo i flag) TEST AL, 00000001b ; controlla se AL è dispari (bit 0 = 1) ; se ZF=1 → AL è pari; se ZF=0 → AL è dispari

## 3.5  CMP e il Registro FLAGS

CMP esegue una sottrazione ma scarta il risultato, conservando solo i flag. È il modo standard per confrontare due valori prima di un salto condizionale (che vedremo nella sessione 4).

CMP AX, BX ; Se AX == BX → ZF = 1 ; Se AX > BX → ZF = 0, CF = 0 (senza segno) ; Se AX < BX → CF = 1 (senza segno) CMP AX, 0000h ; confronta AX con zero ; Utile per verificare se AX è zero senza modificarlo

## 3.6  Esercizi Sessione 3

### Esercizio 3A – Calcolatrice

Scrivi un programma che calcoli (5 + 3) × 4 − 2 usando le istruzioni ADD, MUL e SUB. Salva il risultato in BX e terminа il programma. Verifica il valore con DEBUG.

### Esercizio 3B – Bitmask

Dato AX = 1010 1100 0011 0101 (binario), usa AND, OR e XOR per: (a) isolare i 4 bit bassi; (b) impostare a 1 i bit 8-11; (c) invertire i bit 0-7.

### Esercizio 3C – Pari o Dispari

Scrivi un programma che carichi il numero 7 in AL e usi TEST per determinare se è pari o dispari (il risultato rimane in un registro, non serve ancora stamparlo).

# Sessione 4 – Controllo del Flusso: Salti, Cicli e Procedure

Durata stimata: 2 ore  |  Prerequisiti: Sessioni 1-3

## 4.1  Obiettivi della sessione

- Usare i salti condizionali e incondizionali (JMP, JE, JNE, JL, JG…)

- Implementare cicli con LOOP e salti

- Definire e chiamare procedure con CALL e RET

- Capire lo stack e il suo ruolo nelle procedure

## 4.2  Salto Incondizionale JMP

JMP fine ; salta sempre all'etichetta 'fine' ; questo codice non viene mai eseguito MOV AX, 1234h fine: MOV AX, 4C00h INT 21h

## 4.3  Salti Condizionali

I salti condizionali si usano DOPO CMP o TEST. Verificano i flag e saltano solo se la condizione è vera.

| Istruzione | Condizione | Salta se… |
| --- | --- | --- |
| JE / JZ | ZF = 1 | Uguale / risultato zero |
| JNE / JNZ | ZF = 0 | Diverso / risultato non zero |
| JL / JNGE | SF ≠ OF | Minore (con segno) |
| JG / JNLE | ZF=0, SF=OF | Maggiore (con segno) |
| JB / JC | CF = 1 | Minore (senza segno) |
| JA | CF=0, ZF=0 | Maggiore (senza segno) |

; Esempio: se AX == BX salta a 'uguali', altrimenti vai a 'diversi' CMP AX, BX JE uguali ; codice per 'diversi' JMP fine uguali: ; codice per 'uguali' fine:

## 4.4  Istruzione LOOP – Cicli con CX

LOOP decrementa CX di 1 e salta all'etichetta se CX ≠ 0. È il modo classico per implementare un ciclo for in Assembly.

; Esempio: ciclo che aggiunge 1 ad AX per 5 volte (AX = 5 alla fine) XOR AX, AX ; AX = 0 MOV CX, 5 ; CX = 5 (contatore del ciclo) ciclo: INC AX ; AX = AX + 1 LOOP ciclo ; CX = CX - 1; se CX != 0 salta a 'ciclo' ; qui AX = 5, CX = 0

## 4.5  Procedure: CALL e RET

Una procedura è un blocco di codice riutilizzabile. CALL salva l'indirizzo di ritorno sullo stack e salta alla procedura. RET recupera l'indirizzo dallo stack e torna al chiamante.

.CODE MAIN PROC MOV AX, @DATA MOV DS, AX MOV AX, 0005h ; prepara il parametro in AX CALL raddoppia ; chiama la procedura ; al ritorno, AX contiene il valore raddoppiato MOV AX, 4C00h INT 21h MAIN ENDP ; Procedura: moltiplica AX per 2 raddoppia PROC ADD AX, AX ; AX = AX + AX RET ; ritorna al chiamante raddoppia ENDP END MAIN

## 4.6  Esercizi Sessione 4

### Esercizio 4A – Ciclo con LOOP

Scrivi un programma che calcoli la somma dei numeri da 1 a 10 usando il ciclo LOOP. Salva il risultato in AX (deve essere 55).

### Esercizio 4B – Valore assoluto

Scrivi una procedura 'valore_assoluto' che riceve un valore in AX (può essere negativo in complemento a 2) e restituisce il suo valore assoluto in AX.

### Esercizio 4C – Massimo tra due numeri

Scrivi una procedura che riceve due valori in AX e BX e restituisce il valore maggiore in AX.

# Sessione 5 – Interrupt DOS, I/O e Progetto Finale

Durata stimata: 2 ore  |  Prerequisiti: Sessioni 1-4

## 5.1  Obiettivi della sessione

- Comprendere il meccanismo degli interrupt software

- Usare le funzioni INT 21h per input/output da tastiera e schermo

- Leggere un carattere da tastiera

- Completare un progetto finale autonomo

## 5.2  Cos'è un Interrupt?

Un interrupt è un meccanismo che permette al programma di richiedere servizi al sistema operativo (DOS) o all'BIOS. In 8086 si usa l'istruzione INT seguita dal numero del vettore.

- INT 21h → servizi DOS (I/O, file, memoria)

- INT 10h → servizi video BIOS

- INT 16h → servizi tastiera BIOS

Prima di chiamare INT 21h bisogna sempre impostare AH con il numero della funzione desiderata.

## 5.3  Principali Funzioni INT 21h

| AH = | Funzione | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| 01h | Leggi carattere | Legge un carattere da tastiera con echo; restituisce il codice ASCII in AL |
| 02h | Stampa carattere | Stampa il carattere il cui codice ASCII è in DL |
| 09h | Stampa stringa | Stampa la stringa puntata da DS:DX, terminata da '$' |
| 0Ah | Leggi stringa | Legge una linea da tastiera nel buffer puntato da DS:DX |
| 4Ch | Termina programma | Esce dal programma; AL contiene il codice di uscita |

## 5.4  Esempio Completo: Leggi e Rispondi

; io_esempio.asm – Legge un carattere e lo ristampa maiuscolo DOSSEG .MODEL SMALL .STACK 100h .DATA prompt DB 'Inserisci una lettera minuscola: $' newline DB 13, 10, '$' risposta DB 'Hai digitato (maiuscolo): $' .CODE MAIN PROC MOV AX, @DATA MOV DS, AX ; Stampa il prompt MOV DX, OFFSET prompt MOV AH, 09h INT 21h ; Leggi un carattere MOV AH, 01h INT 21h ; AL = codice ASCII del carattere letto ; Converti in maiuscolo: le lettere minuscole hanno codice ASCII ; 32 in più rispetto alle maiuscole (a=97, A=65) SUB AL, 20h ; AL = AL - 32 MOV BL, AL ; salva in BL per usare AL con INT 21h ; Vai a capo MOV DX, OFFSET newline MOV AH, 09h INT 21h ; Stampa la risposta MOV DX, OFFSET risposta MOV AH, 09h INT 21h ; Stampa il carattere maiuscolo MOV DL, BL MOV AH, 02h INT 21h MOV AX, 4C00h INT 21h MAIN ENDP END MAIN

## 5.5  Progetto Finale

🎯 Progetto: Mini Calcolatrice Realizza un programma Assembly 8086 che: 1. Chiede all'utente di inserire due cifre singole (0-9) da tastiera 2. Chiede quale operazione eseguire (+, -, ×) 3. Calcola il risultato 4. Stampa il risultato sullo schermo Usa procedure separate per ciascuna operazione.

### Suggerimenti per il Progetto

- I caratteri numerici '0'-'9' hanno codici ASCII 48-57. Per ottenere il valore numerico: SUB AL, 30h

- Per stampare un numero a cifra singola: ADD AL, 30h, poi usa INT 21h funzione 02h

- Usa CMP e salti condizionali per selezionare l'operazione

- Organizza il codice in procedure: leggi_cifra, stampa_risultato, somma, sottrai, moltiplica

### Criteri di Valutazione

| Criterio | Punti | Note |
| --- | --- | --- |
| Il programma compila senza errori | 20 | Obbligatorio |
| Lettura corretta dell'input da tastiera | 20 |  |
| Calcolo corretto per almeno una operazione | 20 |  |
| Stampa corretta del risultato | 20 |  |
| Uso di procedure ben strutturate | 20 | Bonus |

## 5.6  Riepilogo del Corso

In queste 5 sessioni abbiamo percorso l'intero ciclo di sviluppo in Assembly 8086: dalla comprensione dell'architettura hardware (registri, memoria segmentata) alla scrittura di programmi completi con I/O, cicli e procedure. L'Assembly è la porta d'ingresso al funzionamento reale dei processori e le competenze acquisite sono fondamentali per chi vuole lavorare in sistemi embedded, sicurezza informatica o ottimizzazione di basso livello.

📚 Risorse per approfondire • Art of Assembly Language – Randall Hyde (gratuito online) • PC Assembly Language – Paul Carter (gratuito, versione NASM) • Intel 8086 Family User's Manual (documento originale Intel, archivi online) • DOSBox Wiki: https://www.dosbox.com/wiki/